Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Волинський обласний центр з гідрометеорології; вул. Звитяжна, 6, м. Луцьк, 43005; код за ЄДРПОУ – 20129181; категорія замовника – юридична особа, що забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Гідрометричний млинок у комплекті з грузом 8 кг (ДК 021:2025:38290000-4 – Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-22-002462-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Основні технічні характеристики:

Вимірювання швидкості течії поверхневих вод

- діапазон вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;

- матеріал корпусу некорозійна хромована сталь;

- наявність 3-х змінних лопатевих гвинтів для вимірювання швидкостей потоку від 0,025 м/с до 12 м/с;

- гідрометрична штанга діаметр 20 мм., довжина 2 м, повинна складатися з 2-х секцій, матеріал нержавіюча хромована сталь;

- кріплення для лебідки та гідрометричного грузу;

- гідрометричний груз 8 кг;

- хвостовий стабілізатор;

- з'єднувальний кабель: один довжиною не менше 15 м;

- свідоцтва про калібрування лопатевих гвинтів виробником;

- пластиковий корпус для транспортування;

- електронний лічильник z-05 з можливістю зміни часу вимірювання та введення калібрувальних коефіцієнтів лопатевих гвинтів, клас захисту лічильника – IP -68;

- інструкція користувача;

- паспорт на прилад.

Здійснення Волинським обласним центром з гідрометеорології закупівлі приладу – гідрометричного млинка у комплекті з грузом 8 кг, необхідне для модернізації гідрометричного обладнання на гідрологічних постах розміщених на р. Стир  в с. Щуровичі (ГП-1 с. Щуровичі) та с. Млинок (ГП-1 с. Млинок), а саме заміни старих гідрометричних млинків ГР-21М виготовлених в 70-х роках ХХ століття і морально застарілих на сучасніші моделі турецького виробництва  AKIM CM 32 або еквівалент.

Заміна гідрометричних млинків дозволить покращити точність вимірів та пришвидшить процес їх виконання, що, в свою чергу, сприятиме якісному, своєчасному прогнозуванню очікуваного розвитку гідрологічних явищ і процесів особливо в період проходження повеней та дощових паводків чи інших стихійних гідрологічних явищ на р. Стир.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: дані витрати заплановані на 2025 рік відповідно до кошторису доходів та витрат, а також плану асигнувань Волинського обласного центру з гідрометеорології.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі  визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (із змінами). Метод, застосований для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, – порівняння ринкових цін, які отримані шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, та в електронній системі закупівель «Прозоро».

Відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, застосовано формулу визначення очікуваної ціни за одиницю  товару, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховано за формулою: Цод = (Ц1+…+Цк)/К, де Цод очікувана ціна за одиницю; Ц1 ціна, отримана з відкритих джерел інформації; К кількість цін отриманих з відкритих джерел інформації та визначено очікувану вартість приладів.

- Обсяг закупівлі:

Гідрометричний млинок у комплекті з грузом 8 кг (ДК 021:2025:38290000-4 – Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої) –  2 шт.; ціна за одиницю – 280000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі за ДК 021:2025:38290000-4 – Геодезичні, гідрографічні, океанографічні та гідрологічні прилади та пристрої становить 560000,00 грн з ПДВ.